NOVI NISSAN QASHQAI: NAPREDNA NOVA KONSTRUKCIJSKA OSNOVA ZA VEČ PREFINJENOSTI, ODZIVNOSTI IN UČINKOVITOSTI

- Tehnološki napredek novega Qashqaija podkrepi nova konstrukcijska osnova Zveze CMF –C.

- Oblikovanje, razvoj in proizvodnja vodeni v Evropi z namenom ponovitve zgodovinskega uspeha.

PARIZ, FRANCIJA (18. februar 2021) Novi Nissan Qashqai je prvi novi model v Evropi, za katerega so uporabili konstrukcijsko osnovo Zveze CMF-C, ki je plod vrhunske avtomobilske strukture in tehnološke arhitekture.

Osrednji del inženirskega koncepta je bila ohranitev obstoječih proporcij Qashqaija, ki so »ravno pravšnje« in ključne za njegovo uspešnost, saj mu zagotavljajo lahkotno vožnjo po mestnih ulicah in parkiranje, hkrati pa tudi izvrstno prostornost.

Kar zadeva konstrukcijo, je za karoserijo uporabljenih več lahkih materialov, prav tako pa tudi napredne tehnike stiskanja in varjenja, kar povečuje trdnost in hkrati zmanjšuje težo. Prvikrat doslej so vrata prtljažnika Qashqaija izdelana iz kompozita, kar prinaša za 2,6 kg prihranka pri teži.

Uporaba Nissanovega jekla ultra visoke trdnosti (UHSS – Ultra High Strength Steel) je v zgradbi novega Qashqaija večja za 50 odstotkov. Jeklo UHSS zagotavlja največjo možno natezno trdnost karoserije, kjer je ta potrebna, na primer pri delih varnostne zgradbe, vendar ne pomeni pomembnega povečanja teže. Tradicionalno materiali visoke natezne trdnosti prinašajo težave pri varjenju ali spajanju z drugimi deli zgradbe. Pri sestavi gole karoserije novega Qashqaija je uporabljeno strukturno lepljenje, ki zagotovi močno okrepitev in čvrste spoje stebričkov A, B in C s šasijo in streho avtomobila.

Prednja in zadnja vrata, prednja blatnika in pokrov motorja so po novem izdelani iz aluminija, kar prinaša zmanjšanje teže, ki skupaj znaša 21 kilogramov manj v primerjavi z golo karoserijo dosedanjega modela Qashqaija.

Temeljno zgradbo – »hrbtenico« – konstrukcijske osnove CMF-C so posodobili v bolj homogeno obliko, da udarce bolje razporedi po celotni zgradbi. Zaradi tega bo ob trku zgradba energijo bolj učinkovito absorbirala v zmečkljivih območjih, in s tem omejila morebiten prenos obremenitev na potnike.

Zahvaljujoč naprednim tehnikam proizvodnje bo končna prednost za kupce dejstvo, da je cela gola karoserija za 60 kg lažja in za 41 odstotkov bolj toga kot pri sedanjem modelu. To se kaže v prefinjenosti, udobnosti vožnje in odzivnosti na ravni višjega segmenta, poleg tega pa v izjemnem varovanju v primeru trka; prav tako koristi tudi skupni učinkovitosti avtomobila.

Nova zasnova obes in volanskega mehanizma

Tudi novi Qashqai bo ponujal izpolnjujoče vozne lastnosti in nadgradil svoj sloves prefinjene in razvajajoče vožnje.

Nova konstrukcijska osnova CMF-C se ponaša z vzvojno togostjo avtomobilov višjega segmenta, zaradi česar obese ohranjajo natančno lego, kar zagotavlja pozitivno in zaupanje vzbujajoče odzivanje na ukaze volana ter bolj zanesljiv občutek med vožnjo po grobih cestiščih.

Zahvaljujoč konstrukcijski osnovi CMF-C ima novi Qashqai posodobljeni vzmetni nogi MacPherson spredaj in zadaj. Qashqai s pogonom na prednji kolesi s platišči premera do 48 cm (19 palcev) ima poltogo zadnjo premo s torzijskim drogom. Izvedenke s platišči premera 51 cm (20 palcev) in različice s štirikolesnim pogonom pa bodo opremljene z napredno zasnovo z več vodili.

Uporaba torzijskega droga zagotavlja boljšo absorpcijo udarcev in dušenje cestnega trušča, kar pomeni umirjeno in tiho vožnjo na vseh cestnih površinah. Ključna za tako širok razpon zmožnosti je sprememba postavitve vzmeti in blažilnikov. Ta je zdaj pokončna, kar omogoča delovanje vzmeti in blažilnikov v njihovem optimalnem razponu, njihovo največjo učinkovitost, bolj nadzorovano odzivanje na grbine in udarce s ceste ter omejevanje odbojev za umirjeno, obvladano vzmetenje, obenem pa izjemen nadzor nagibanja karoserije med spremembami smeri vožnje.

Napredna konfiguracija večvodilske zadnje preme ponuja najboljše ravnovesje med udobnostjo vožnje in dinamičnimi voznimi lastnostmi v segmentu. Po novem je pritrjena na pomožni okvir s pušami, kar omejuje cestni trušč in prenos tresljajev s ceste.

Nastavitve servo volana so posodobljene, da ponuja boljšo odzivnost in občutek okrog osrednje lege volana ter manjše trenje.

David Moss, podpredsednik za raziskave in razvoj za območje Afrike, Bližnjega Vzhoda, Indije, Evrope in Oceanije (AMIEO): »Naši inženirji so opravili primerjavo preseka kombi limuzin segmenta C in avtomobile neposrednih tekmecev ter skozi tisoče preskusnih kilometrov po cestah in v preskusnih objektih po Evropi dosegli ravnovesje vzmetenja in vodljivosti, ki uživanju v vožnji namenja osrednjo vlogo.«

O Nissanu v Evropi

Nissan je v Evropi eden najbolj celovito navzočih neevropskih avtomobilskih proizvajalcev, saj v svojih evropskih centrih za oblikovanje, raziskave in razvoj, proizvodnjo, logistiko, prodajo in trženje zaposluje več kot 16.000 ljudi. V letu 2019 so v Nissanovih tovarnah v Veliki Britaniji, Španiji in Rusiji izdelali okrog 465.000 vozil, med katerimi so bili tudi nagrajeni križanci, lahka gospodarska vozila in električni Nissan LEAF. Sledeč cilju nič izpustov in nič smrtnih žrtev v cestnem prometu Nissan vodi s svojim videnjem Inteligentne Mobilnosti. Ta celovit, 360-stopinjski pristop k mobilnosti prihodnosti je zamišljen kot vodilo za razvoj Nissanovih izdelkov in tehnologij in je temelj ključnih odločitev podjetja o pogonskih sklopih vozil, načinu vožnje in njih vključevanju v družbo.

###

Kontakt:

Nastja Čakš

M: +386 41 728 386

E-Mail: nastja.caks@nissan-adriatic.com