- Tehnični podatki

MERE

Skupna dolžina:							4.615 mm

Skupna širina z / brez zunanjih ogledal:				2.055 / 1.885 mm

Višina:									1.525 mm

Medosna razdalja:							2.708 mm

Previs spredaj:							925 mm

Previs zadaj:								982 mm

Oddaljenost od tal prazno / polno obremenjeno vozilo:		152 / 131 mm

Prostornina prtljažnika pod prekrivalom / z zloženo zadnjo klopjo:	532 / 1.643 litrov

TEŽA

Teža praznega avtomobila GT / GTS:				2.124 / 2.121 kg

ELEKTROMOTORJI

Spredaj sinhroni elektromotor z rotorjem z navitjem, zadaj dva sinhrona elektromotorja s trajnimi magneti

A390 GT:	največja moč 295 kW (400 KM)

največji navor 661 Nm (spredaj 239 Nm, zadaj 2 x 211 Nm)

A390 GTS:	največja moč 345 kW (470 KM)

največji navor 824 Nm (spredaj 300 Nm, zadaj 2 x 262 Nm)

BATERIJA

Litij-ionska baterija NMC z 89 kWh uporabne zmogljivosti

POLNILNIKI

Dvosmerni za izmenični tok (AC) moči 11 kW, dvosmerni za izmenični tok moči 22 kW (za doplačilo)

Za enosmerni tok do 190 kW moči

ZMOGLJIVOSTI

A390 GT:	pospeševanje z mesta do 100 km/h v 4,8 s, z mesta na 1.000 m v 24,1 s

največja hitrost 200 km/h

A390 GTS:	pospeševanje z mesta do 100 km/h v 3,9 s, z mesta na 1.000 m v 22,5 s

največja hitrost 220 km/h