| SPLOŠNO | Prostornina (cm3) | 1598 |
| --- | --- | --- |
|  | Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) | 153 (208) / 5800 |
|  | Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) | 300 / 1700 |
|  | Menjalnik | MCM - 6-stopenjski ročni menjalnik z diferencialom z zaporo Torsen |
|  | Davčni razred (CV) | 12 |
|  | Pnevmatike | 205/40 ZR18 Pilot Super Sport |

| ZMOGLJIVOSTI samo z voznikom | Največja hitrost (km/h) | 230 |
| --- | --- | --- |
|  | Pospeševanje (sekunde) - 1000 m z mesta - 0 do 100 km/h | 26,5 6,5 |
|  | Pospeševanje (sekunde) - 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi - 80 do 120 km/h v najvišji prestavi | 6,0 7,6 |

| PORABA GORIVA IN EMISIJE | ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km) | 6,9 |
| --- | --- | --- |
|  | EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km) | 4,6 |
|  | Kombinirana poraba (l/100 km) | 5,4 |
|  | Emisije CO2 (g/km) | 125 |
|  | Prostornina posode za gorivo (l) | 50 |

| MERE (m) | Skupna dolžina | 3,962 |
| --- | --- | --- |
|  | Širina karoserije v predelu kljuk / z zloženimi vzvratnimi ogledali / z razprtimi vzvratnimi ogledali | 1,739 / 1,829 / 2,004 |
|  | Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin) | 1,450 |
|  | Medosna razdalja | 2,538 |
|  | Previs spredaj / previs zadaj | 0,772 / 0,652 |
|  | Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh) | 1497 / 1487 (1,518 / 1,502) |

| PRTLJAŽNI PROSTOR | Prostornina prtljažnika po metodi VDA 210 (dm3) | 285 |
| --- | --- | --- |

| TEŽA (kg) | Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin) | 1185 |
| --- | --- | --- |

| AERODINAMIKA | SCx površina upora (m²) | 0,72 |
| --- | --- | --- |

| DRUGE MERE | Višina podvozja v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo) | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Vidna površina vetrobranskega stekla (m²) | 0,93 |
|  | Skupna površina vidne zasteklitve (m²) nezastekljena streha / Ciélo | 3,16 / 4,29 |

| MERE PROSTORA ZA POTNIKE | Število sedežnih mest | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina bivalnega prostora (m) (1) | 1,675 |
|  | Širina pri SPR sedežih (m): - v višini komolcev - v višini ramen | 1,413 1,360 |
|  | Širina pri ZAD sedežih (m): - v višini komolcev - v višini ramen | 1,408 1,292 |
|  | Hod SPR sedežev (m) | 0,230 |

| TEŽA (kg) | Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin) | 1185 |
| --- | --- | --- |
|  | Razporeditev mase: - prednja os - zadnja os | 764 421 |
|  | Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo (MTAC) | 1650 |
|  | Največja dovoljena obremenitev: - prednja os - zadnja os | 1 000 900 |
|  | Razmerje masa / moč motorja (kg/kW) | 7,7 |
|  | Največja skupna masa s prikolico z zavoro (MTRA) | 2580 |
|  | Največja masa prikolice z zavoro (2) | 1150 |
|  | Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki (kg) | 46 |

| AERODINAMIKA | SCx površina upora (m²) | 0,72 |
| --- | --- | --- |
|  | S glavni vrtilni moment (m²) | 2,12 |
|  | Cx količnik zračnega upora | 0,34 |
|  | SCz vzgonska površina spredaj (m²) | 0,13 |
|  | SCz vzgonska površina zadaj (m²) | 0,03 |

(1) Od pedala za plin do ZAD sedežev	(2) S prenosom obremenitve

TEHNIČNI PODATKI - 208 GTi 30th

Motorji - 09/2014

1.6 l THP '208' S&S BVM6

EP6FDTX Euro 6.1

| MOTOR | Tip / Ekološki predpis | EP6FDTX / Euro 6.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Število valjev | 4 valji |
|  | Namestitev motorja v vozilu | Prečno, pred prednjo osjo |
|  | Prostornina (cm3) | 1 598 |
|  | Vrtina x gib (mm) | 77 x 85,8 |
|  | Kompresijsko razmerje | 10,5 / 1 |
|  | Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) | 153 (208) / 5 800 |
|  | Specifična moč (kW/l) | 95,7 |
|  | Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) | 300 / 1700 |
|  | Glava motorja | Iz lahke litine, s komorami v zgornjem delu |
|  | Ventili | 4 ventili na valj |
|  | Blok motorja | Iz aluminija |
|  | Izravnalne gredi | -- |
|  | Odmična gred | 2 odmični gredi v glavi motorja gnani z jermenom |
|  | Krmiljenje ventilov | Sesalna in izpušna odmična gred z variabilnim krmiljenjem in spremenljivim dvigom sesalnih ventilov |
|  | Napajanje | Neposredno vbrizgavanje |
|  | Turbokompresor | Z dvojnim vhodom (Twin Scroll) |
|  | Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar) | +1,4 |
|  | Toplotni izmenjevalnik | zrak / zrak |
|  | Število vrtljajev motorja pri prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min) | 6850 |
|  | Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) | 700 |

TEHNIČNI PODATKI - 208 GTi 30th

Podvozje (I) - 09/2014

1.6 l THP '208' S&S BVM6

EP6FDTX Euro 6.1

| PRENOS | Tip | Pogon na prednja kolesa |
| --- | --- | --- |
|  | Menjalnik | MCM - 6-stopenjski ročni menjalnik z diferencialom z zaporo Torsen |
|  | Prestavna razmerja: - 1. prest. - 2. prest. - 3. prest. - 4. prest. - 5. prest. - 6. prest. | 0,282 0,490 0,698 0,907 1,135 1,343 |
|  | Razmerje prenosa | 19 / 71 |
|  | Razmerje pri preklopu v nižjo prestavo (samodejni menjalnik) | -- |

| KOLESA | Tip | 7,5 J18 4-20 |
| --- | --- | --- |
|  | Material | Jeklena litina (18") |
|  | Pnevmatike | 205/40 ZR18 86 Y |
|  | Kotalni obseg (m) | 1,895 |
|  | Hitrost pri 1000 vrt/min po prestavah (km/h): - 1. prest. - 2. prest. - 3. prest. - 4. prest. - 5. prest. - 6. prest. | 8,59 14,90 21,22 27,59 35,53 40,85 |

TEHNIČNI PODATKI - 208 GTi 30th

Podvozje (II) - 09/2014

1.6 l THP '208' S&S

BVM6

EP6FDTX Euro 6.1

| OBESE | Prednje: | Tipa pseudo Mc Pherson |
| --- | --- | --- |
|  | Stabilizacijski drog (premer v mm) | 20 |
|  | Prožnost na kolesu (mm/100 kg) | 37,5 |
|  | Geometrija prednje preme (1): - radij krmiljenja (mm) - zaostajanje (°) - nagib kolesa (°) - skupno stekanje (mm) | -5,1 3,75 -1,95 1,5 |
|  | Zadnje: | Poltoga prema |
|  | Stabilizacijski drog (Nm/rad) | 58000 |
|  | Prožnost na kolesu (mm/100 kg) | 26 |
|  | Geometrija zadnje preme: - nagib kolesa (°) - skupno stekanje (mm) | -1,65 1,6 |
| KRMILNI MEHANIZEM | Tip | Zobata letev in zobniki, po višini in globini nastavljiv volanski drog |
|  | Servo pomoč | Variabilni električni servovolan |
|  | Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč) | 1 / 16,5 |
|  | Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja | 2,9 |
|  | Premer obračalnega kroga (m): - med zidovoma - med pločnikoma | 11,4 11,1 |

| ZAVORE | Sistem proti blokiranju koles | TEVES MK 100, elektronski razdelilnik zavorne sile za posamezno kolo in sistem za zaviranje v sili |
| --- | --- | --- |
|  | Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR) | TEVES MK 100 |
|  | Prednje: | Hlajene kolutne zavore in nepremična zavorna sedla s 4 bati |
|  | Zunanji premer koluta (mm) | 323 |
|  | Debelina koluta (mm) | 28 |
|  | Premer bata (mm) | 40 / 36 |
|  | Zadnje: | Kolutne in plavajoče sedlo |
|  | Zunanji premer koluta (mm) | 249 |
|  | Debelina koluta (mm) | 9 |
|  | Premer bata (mm) | 38 |

(1) Vrednosti pri referenčni višini podvozja