TEHNIČNI PODATKI C3 R5

| PODVOZJE |  |
| --- | --- |
| Zgradba | originalna školjka Citroëna C3 ojačana z večtočkovno zvarjenim lokom |
| Karoserija | jeklo in kompozitni materiali |
| MOTOR |  |
| Tip | Citroën Racing - turbokompresorski 1.6 z neposrednim vbrizgavanjem, s prirobnico FIA premera 32 mm |
| Vrtina x Hod | 77 x 85,8 mm |
| Prostornina | 1598 cm3 |
| Največja moč | 282 KM pri 5000 vrt/min |
| Največji navor | 420 Nm pri 4000 vrt/min |
| Moč na posamezni liter | 178 KM/l |
| Krmiljenje ventilov | dvojna odmična gred v glavi s pogonom prek jermena, 4 ventili na valj |
| Polnjenje valjev | neposredno vbrizgavanje s krmiljenjem preko enote Magneti Marelli |
| SKLOPKA |  |
| Tip | kovinsko keramična z dvojno lamelo |
| PRENOS MOČI |  |
| Tip | štirikolesni pogon |
| Menjalnik | Sadev, 5-stopenjski sekvenčni in z ročnim upravljanjem |
| Diferenciali | samoblokirni mehanski, spredaj in zadaj |
| ZAVORE |  |
| Prednje | hlajene kolutne zavore 355 mm (asfaltna podlaga) in 300 mm (neutrjen teren), zavorna sedla Alcon s 4 bati |
| Zadnje | hlajene kolutne zavore 355 mm (asfaltna podlaga) in 300 mm (neutrjen teren), zavorna sedla Alcon s 4 bati |
| Ročna zavora | Hidravlično krmiljena |
| VZMETENJE |  |
| Tip | McPherson |
| Amortizerji | REIGER, nastavljivi v 3 stopnjah (kompresija pri nizki in visoki hitrosti, sproščen položaj) |
| KRMILNI MEHANIZEM |  |
| Tip | hidravlični servovolan |
| KOLESA |  |
| Asfaltna podlaga | platišča 8x18’’ – pnevmatike Michelin |
| Neutrjen teren | platišča 7x15’’ – pnevmatike Michelin |

| DIMENZIJE, TEŽA IN ZMOGLJIVOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dolžina - širina | 3996 mm – 1820 mm |
| Medosna razdalja | 2567 mm |
| Koloteki | 1618 mm (spredaj in zadaj) |
| Rezervoar | 81 litrov |
| Teža | 1230 kg (minimalno) / 1390 kg z opremo (zakonski predpis) |